Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Программирование и безопасность сетевых приложений

Студент: Валдайцев А. Д.

ФИТ 3 курс 5 группа

Преподаватель: Мущук А. Н.

Минск 2022

Практическая работа № 1. Сетевые  утилиты

Задание  1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

Символическое имя  хоста: DESKTOP-8HNL9IM

IP-адрес: 192.168.100.5

Маска подсети: 255.255.255.0

MAC-адрес адаптера: 0C-DD-24-30-5C-6E

Задание 4. Определите,  к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

IP-адрес: 192.168.100.5

IP-адрес в двоичном формате: 11000000.10101000.1100100.00000101

Так как первые 3 цифры IP-адреса – 110, то адрес относится к классу C.

В сетях класса C маска имеет вид 255.255.255.0; Это означает, что первые 3 байта IP-адреса будут отводиться под номер подсети, а последний байт – под номер хоста. Следовательно, в подсети может быть 28 = 256 хостов. Диапазон адресов: 192.168.100.0 – 192.168.100.255 (по RFC 1878).

Код производителя: 0C-DD-24 (0000-1100-1101-1101-0010-0100)

Первый бит: I/G – 0 – индивидуальный тип адреса, а не групповой

Второй бит: U/L – 0 – адрес задан производителем, а не организацией

Остальные 22 бита – OUI – уникальный идентификатор производителя

Задание  5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

Задание 8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт.

Задание 11. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

Один прыжок.

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите  IP-адреса шлюзов.

Внутренняя петля: 127.0.0.0; 127.0.0.1; 127.255.255.255 (все начин. с 127)

Широковещательные адреса: 192.168.56.255; 192.168.100.255; 127.255.255.255; 26.255.255.255 (все, оканчив. 255, кроме 255.255.255.255)

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

Задание  19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и  IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу? (по TCP и UDP). Определите имена хостов и номера портов внешних соединений.

(колонка Внешний адрес; слева от двоеточия – хост, справа – порт)

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

nbtstat /?

nbtstat -a host_name – таблица NBT-имён определенного узла

nbtsat -A IP_address – то же самое, но по IP-адресу, а не по имени узла

nbtstat -c – буфер имен удаленных узлов

nbtstat -R – очистка таблицы удаленных имён

nbtstat -n – локальные имена NetBIOS

nbtstat -S – таблица сеансов с IP-адресами узлов

nbtstat -s – таблица сеансов с преобразованием в NetBIOS-имена

nbtstat -RR – очистка кэша имён и повторная регистрация

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.

net /?

net command_name help – справка по определённой команде

net statistics workstation – статистика для службы рабочей станции

net send – отправка сообщений на компьютер в локальной сети

net user – создание и изменение учетных записей на компьютерах